Hoja de Datos de Seguridad

DUOSEM PLUS DMI

16/09/2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO

-Producto: DUOSEM PLUS DMI (Imidacloprid 12 % + Difenoconazole 3,69 % + Metalaxil 0,62 % p/v FS) Nro. 42.418

# -Empresa registrante y formuladora:

Prodinsa S.A.

# -Nombre químico:

Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina Difenoconazole: 1-[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H- 1,2,4-triazol

Metalaxil: Metil-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(metoxiacetil)-DL-alaninato

# -CAS N°

138261-41-3 (Imidacloprid)

119446-68-3 (Difenoconazole)

57837-19-1 (Metalaxil)

# -Grupo químico :

Neonicotinoide (Imidacloprid) Triazol (Difenoconazole) Ailalanina, anilida (Metalaxil)

# -Peso molecular:

255.7 (Imidacloprid)

406.3 (Difenoconazole)

279.3 (Metalaxil)

-Uso: Fungicida-Insecticida Terápico para el tratamiento de semillas (TT)

2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

-Inflamabilidad: No inflamable por debajo de 100°C

-Clasificación toxicológica: Producto ligeramente peligroso (Clase III). CUIDADO

Color de la banda: Azul PMS 293 C

Palabras: CUIDADO

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

-Aspecto físico: Líquido, suspensión concentrada para el tratamiento de semillas (FS)

-Color: Rojo

-Olor: Característico

# -Presión de vapor: N/D

-Punto de fusión: N/D

-Punto de ebullición: No corresponde

-Solubilidad en agua: Dispersable o suspendible en agua

# -Temperatura de descomposición: N/D

-Densidad relativa: 1,076 g/ml (a 20°C) | Densidad absoluta: 1,074 g/ml (a 20°C)

-pH (solución al 1%) = 6,8 | pH del producto tal cual = 7,2

-Corrosividad: No Corrosivo para Hierro, Aluminio, Zinc, Cobre y Polietileno.

4. PRIMEROS AUXILIOS

-Inhalación: Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

-Piel: Quitar inmediatamente toda la ropa y calzado contaminado. Lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que hubieran tomado contacto con el producto.

-Ojos: Lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona posee lentes de contacto, quitarlas de ser posible. Posterior control oftalmológico.

-Ingestión: En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. Trasladar a la persona a un centro asistencial.

En todos los casos procurar asistencia médica.

Síntomas de intoxicación aguda: No son específicos, por lo general se presentan como hiperactividad seguida de sedación.

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

-Medios de extinción: espuma, dióxido de carbono, polvo seco o agua vaporizada

-Procedimientos de lucha específicos: Retirar al personal a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua porque puede crear riesgo de contaminación, evitar que penetre en alcantarillas o cursos de agua.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

-Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma de nitrilo, guantes, protector facial; máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario.

-Almacenamiento: mantener el producto en su envase original. Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. Mantener alejado del alcance de los niños.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

-Reactividad: Estable en condiciones normales.

-Estabilidad química: Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

-Posibilidad de reacciones peligrosas: Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

-Condiciones que deben evitarse: Temperaturas extremas y luz directa del sol.

-Materiales incompatibles: Almacenar solamente en el contenedor original.

-Productos de descomposición peligrosos: No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso

8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

  - Inhalación: Evitar el contacto con el pulverizado. Utilizar protector facial. En caso de inhalación trasladar al paciente a un lugar ventilado. Dar atención médica si hay actividad respiratoria anormal.

  - Ojos: Usar protector facial. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, separando los parpados con los dedos, durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

  - Piel: Utilizar ropa protectora adecuada, pantalón y camisa manga larga, guantes impermeables, gorro o casco, protección facial y botas de goma. En caso de contacto, quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

  - Ingestión: Este producto es nocivo si es ingerido. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. En caso de ingestión dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de ingestión obtener atención médica de forma inmediata.

  - Toxicidad aguda

    - Oral

> 2.000 mg/Kg – 5.000 mg/Kg

Valor de corte 14 días: DL 50 = 2.500 mg/Kg

Clase III: Producto ligeramente peligroso – Cuidado

    - Dermal

DL50 > 2.000 mg/kg (rata)

Categoría III: Producto ligeramente peligro – Cuidado

    - Inhalación

CL50 > 0,81 mg/l – Categoría II: Nocivo

    - Irritación de la piel:

Leve Irritante dermal – Categoría IV: Cuidado – Evitar el contacto con la piel y la ropa

    - Sensibilización de la piel:

Sensibilizante - El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas

    - Irritación para los ojos:

Severo Irritante ocular – Categoría II: Precaución – Causa daño temporal a los ojos –

Utilizar Protección ocular.

  - Toxicidad subaguda N/D

  - Toxicidad crónica:

Imidacloprid:

NOEL (Ratas macho, 2 años): 5,70 mg/Kg b.w.daily NOEL (Ratas hembra, 2 años): 24,90 mg/Kg b.w.daily NOEL (Ratones macho, 2 años): 65,60 mg/Kg b.w.daily

NOEL (Ratones hembra, 2 años): 103,60 mg/Kg b.w.daily

NOEL (Perros macho y hembra, 52 semanas): 15 mg/Kg b.w.daily

Difenoconazole:

NOEL (2 años, ratas): 1,00 mg/kg/día

NOEL (1,5 años, ratones): 4,7 mg/kg/día

NOEL (1 año, perros): 3,4 mg/kg/día

Metalaxil: N/D

8.8 Mutagénesis: No mutagénico.

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

-Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: LC50 (Poecilia reticulata) = 37,31 mg/L - Intervalo de confianza (95%): [25,15 – 56,16] mg/L

Producto LIGERAMENTE TÓXICO para PECES. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

-Toxicidad para aves: DL50 para Codorniz (Coturnix coturnix japonica) = 468 mg / kg Peso corporal

Producto MODERADAMENTE TÓXICO para AVES. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves domésticas.

-Toxicidad para abejas: DL50 para Apis mellifera Oral (48 h) = 2,181 µg / abeja - Intervalo de confianza (IC, 95%) = 1,240 – 4,151 µg / abeja

Producto MODERADAMENTE TÓXICO para ABEJAS. Se debe evitar su aplicación durante la época de floración. No asperjar sobre colmenares en actividad. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

# Persistencia en suelo:

- Imidacloprid:

No es fácilmente biodegradable. Experimenta lenta degradación en el medio ambiente y en las plantas de tratamiento de agua. La degradación es principalmente microbiológica y aeróbica, la fotodegradación también ocurre. La vida media de la degradación en el medio ambiente varía bastante según las circunstancias, pero usualmente va de unos cuantos meses a un año. En el medio ambiente es moderadamente móvil

- Difenoconazole:

No hidroliza en soluciones al 10 mg/L tamponado en soluciones estériles a pH 5, 7 y 9 por 30 días a 25 °C en la oscuridad. Es prácticamente inmóvil en suelos, bajo potencial de lixiviación. Su disipación en suelos es lenta y depende de la velocidad de aplicación; DT50= 50–150 días; DT50 desde agua=2 días; DT50 para fotolisis = 145 días (luz natural). Tiene un bajo potencial de lixiviación. Difenoconazole es prácticamente inmóvil en suelos, bajo potencial de lixiviación. Su disipación en suelos es lenta y depende de la velocidad de aplicación

- Metalaxil:

Posee una movilidad en el suelo entre media y alta. El principal metabolito, el ácido metalaxil, es más móvil en el suelo que la sustancia activa.

# Efecto de control

DUOSEM PLUS DMI es un fungicida e insecticida, terápico para el tratamiento de semillas de trigo. Posee acción sistémica, siendo absorbido por las raíces y traslocado a través de la plántula.

DUOSEM PLUS DMI contiene en su formulación tres principios activos, con modos de acción complementarios. Metalaxil, perteneciente a la clase química de las fenilaminas, es un fungicida específico contra Oomycetes. Penetra por las raíces y es traslocado en forma sistémica a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo el proceso de síntesis de proteínas. Adicionalmente el Difenoconazole, perteneciente al grupo de los triazoles, actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Posee propiedades sistémicas y capacidad traslaminar.

El imidacloprid, derivado de las nitroguanidinas, actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica, afectando el sistema nervioso de los insectos ocasionándoles la muerte. Protege a las semillas y plántulas del ataque de insectos de suelo.

DUOSEM PLUS DMI no afecta el poder germinativo de las semillas de trigo tratadas, permitiendo que se desarrollen normalmente.

10. ACCIONES DE EMERGENCIA

Derrames: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Fuego: Utilizar en la extinción polvo químico seco, espuma universal, CO2, y agua si es necesario. Retirar al personal afectado a un área segura. Evacuar el área contra el viento. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. No respirar humos, gases o vapores generados. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua, previniendo que penetre en alcantarillas o cursos de agua. La descomposición térmica puede producir óxidos de nitrógeno, óxido de fósforo y óxido de azufre

Disposición final: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su tratamiento. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. Las cajas de cartón del embalaje se pueden depositar junto a residuos comunes, siempre que no hayan sufrido derrames de producto. Queda prohibida para la realización del Triple Lavado toda carga de agua que implique contacto directo con fuentes y reservorios de agua, mediante inmersión del envase vacío.

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Advertencia: Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.

Terrestre: Acuerdo MERCOSUR - Reglamento General para el transporte de

Mercancías Peligrosas.

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Imidacloprid + Difenoconazole + Metalaxil)

Clase: 9. N° UN: 3082 Grupo de empaque: III.

Aéreo: IATA-DGR.

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Imidacloprid + Difenoconazole + Metalaxil)

Clase: 9. N° UN: 3082 Grupo de empaque: III.

Marítimo: IMDG

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Imidacloprid + Difenoconazole + Metalaxil)

Clase: 9. N° UN: 3082 Grupo de empaque: III.

Contaminante marino: Sí

12. OTRAS INFORMACIONES

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

-CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”

Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires

TEL: 0-800-333-0160

(011) 4654-6648

(011) 4658-7777

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

-UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”

Gallo 1330 CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TEL: (011) 4962-2247/6666

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

-T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicios

Tucumán 1544 CP 2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe

TEL: (0341) 424-2727

448-0077

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín”

Paraguay 2201 CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TEL: (011) 5950-8804/8806

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

-CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias

TEL: 0800-222-2933

(011) 4613-1100

Tipo de asistencia: telefónica las 24 hs.

-SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias

Catamarca 441 CP 5000 – Córdoba

TEL: (0351) 4276200

Tipo de asistencia: personal y telefónica las 24 hs.

- BOMBEROS (Riesgos Especiales) – Tel. 011 4644-2768/2792/2795

Nota:

Los datos e informaciones consignados en esta hoja, fueron obtenidos de fuentes confiables, y se facilitan de buena fe. A pesar de que ciertos riesgos sean descriptos en este documento, no garantizamos que son los únicos riesgos que existen.